Załącznik nr 5

Karta spełniania minimalnych wymagań produktu

„Zakup szkolnego zestawu nagłośnieniowego”

| Lp. | Nazwa produktu | Ilość | Opis produktu minimalne wymagania | Proponowany sprzęt (wpisać w wyznaczonych miejscach producenta, model wraz z określeniem spełnianie lub nie spełnianie poprzez przekreślenie niewłaściwego, postawionych minimalnych parametrów) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kolumny głośnikowe | 2 sztuki | - Typ: dwudrożne kolumny aktywne z wbudowanym wzmacniaczem - głośnik niskotonowy min. 12 – cali - głośnik wysokotonowy – min. 1 cal - kolumny muszą posiadać moduł bluetooth 5.0 - Moc RMS: min. 1500 W RMS - Moc wzmacniacza niskiej częstotliwości: min. 1200 W - Moc wzmacniacza wysokiej częstotliwości: min. 300 W - Pasmo przenoszenia: nie węższe niż 50 Hz – 20 kHz - Skuteczność (SPL): min. 125 dB - Złącza: XLR, Jack 6.3 mm, RCA lub równoważne - Obudowa: odporna na uszkodzenia mechaniczne, z uchwytami transportowymi - Możliwość montażu na statywach głośnikowych | Producent, model przedmiotu: …………………………………………….. Spełnia/nie spełnia |
| 2 | Mikser audio | 1 sztuka | - Liczba kanałów: min. 12 wejść (w tym min. 6 mikrofonowe XLR z zasilaniem phantom 48V) - Wbudowany procesor efektów min. 20 programów - Korekcja barwy dla każdego kanału – min. 3‑pasmowa - Wyjścia główne: XLR i Jack 6.3 mm - Wejście liniowe stereo AUX / Bluetooth (opcjonalnie) - Regulacja poziomu głośności Master i indywidualnych kanałów - Zasilanie sieciowe 230 V AC 50Hz | Producent, model przedmiotu: …………………………………………….. Spełnia/nie spełnia |
| 3 | Mikrofony bezprzewodowe i przewodowe | Min. 4 sztuki | - Liczba mikrofonów: min. 4, w tym 2 bezprzewodowe, 2 przewodowe - Typ: dynamiczne, UHF lub VHF - Zasięg pracy: min. 50 m w terenie otwartym (bezprzewodowe) - Odbiornik z wyjściem XLR / Jack do miksera - Zasilanie: baterie AA lub akumulatory (bezprzewodowe) - Wskaźnik poziomu sygnału i stanu baterii (bezprzewodowe) - Regulacja poziomu wzmocnienia sygnału (bezprzewodowe) - włącznik | Producent, model przedmiotu: …………………………………………….. Spełnia/nie spełnia |
| 4 | Okablowanie i akcesoria | komplet | - Statywy głośnikowe – min. 2 szt. - Przewody sygnałowe i zasilające – kompletne do uruchomienia zestawu - Instrukcja obsługi w języku polskim | Producent, model przedmiotu: …………………………………………….. Spełnia/nie spełnia |
| 5 | Dodatkowe wymagania funkcjonalnie | komplet | - Zestaw gotowy do pracy po podłączeniu do zasilania i mikrofonów - Możliwość rozbudowy o dodatkowe źródła dźwięku (np. laptop, odtwarzacz) - Mobilna konstrukcja – łatwy transport i montaż - Zabezpieczenia przeciw przeciążeniowe i termiczne wzmacniacza | Producent, model przedmiotu: …………………………………………….. Spełnia/nie spełnia |

Gwarancja na 24 miesiące, na dostarczone materiały - Spełnia/nie spełnia

Wszystkie zaoferowane produkty posiadają certyfikat CE - Spełnia/nie spełnia

Wykonawca może zaoferować produkty równoważne z opisywanym o parametrach lepszych niż opisywane. Powyższe parametry stanowią minimalne wymagania sprzętowe oraz dodatkowego wyposażenia, doposażenia urządzenia.

…………….…………………………….…………………………….

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

Niepotrzebne skreślić.

Niepotrzebne skreślić.